Vyřizuje: Rostislav Korbel

Tel.: 603 418 441

e-mail:korbel@korbelfc.cz

Datum: 20.2.2019

Zadavatel:       	BD Rotavská, družstvo

se sídlem Jaroslava Foglara 1332/6, 155 00 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku

„Výměna vstupních portálů BD Rotavská“

Zakázku  lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky  a podmínky:

1.      Předmět plnění  zakázky

Předmětem plnění zakázky je výměna vstupních portálů (hliníkových otvorových výplní) bytových domů ve vlastnictví Bytového družstva Rotavská, družstvo. Jedná se o 10 bytových domů:

Výkaz výměr pro jeden bytový dům:

Profilový systém:

hliníkový vícekomorový systém (s možností provedení s izolační vložkou pro vysoce tepelně izolované dveře)

konstrukční hloubka profilů 72 mm

izolace s hodnotou Uf od 1,7 W/m2K

požadavek pro rezidenční bydlení (časté používání)

Kování:

trojbodové bezpečnostní zámky

robustní panty

spolehlivé dveřní samozavírače

požadavek na elektromechanické ovládání zámků, s panikovou funkcí

možnost integrace čipových systémů otvírání

Zasklení:

izolační dvoj a trojskla s hodnotou Ug = 1,1 až 0,5 W/m2K

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven

Napojení  na podlahu:

Dodatkové díly k prvku:

1 Ks Krycí lišta na štulp RAL –  proti vypáčení

Přídavné  kování  ke každé mu prvku:

6 Ks stříbrný

1 Ks protikus zástrče horní

2 Ks zástrč  spodní  + horní

1 Ks protikus zástrče spodní

1 Ks Samozamykací  zámek + motor s panik.funkcí

1 Ks Trafo 230 v AC/ 24 V DC

1 Ks Klika/madlo

1 Ks Vodorovné  tyčové  madlo - zevnitř  Nerez

1 Ks Dveřní  stavěč  Hnědá

1 Ks Montážní  deska Hnědá

1 Ks Samozavírač  Hnědá

1 Ks Rameno s aretací  Hnědá

Barvy:

Profily: RAL 8012

Výplň:

2 Ks 2x4mm F4-16-PT4 1,0

Ug=1.0, rá m Chrom.ultra F

Venkovní : CX33.1

Vnitřní : CX33.1+PT1,1

Zámková vložka o rozměru 35/60mm.  (bude součástí dalšího poptávkového řízení) Zájemce může doporučit dodavatele systému generálního klíče. (10x3 vložky + 1 generální vložka)

Předmětem prací je dále:

- Oprava ostění a maleb – začištění

- Oprava dlaždic dotčených instalací dveří

- Demontáž a ekologická likvidace odpadu z dotčených prací je součástí zakázky

- Závěrečný úklid společných prostor bytového domu je součástí nabídky

Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit výkaz výměr prohlídkou v místě plnění v průběhu soutěžní lhůty. Upozorňujeme, že cena je konečná a nebude jí možno v průběhu prací zvyšovat o tzv. „vícepráce“.

2.      Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím členění:

-          cena bez DPH za 10 domů

-          výše DPH v % a částka DPH Kč

-          cena celkem (tj. včetně DPH) za 10 domů

3.      Platební podmínky

-          lhůty splatnosti faktur 31 dnů od doručení

-          záloha dle dohody

Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je bytové družstvo Rotavská, družstvo se sídlem Jaroslava Foglara 1332/6, Praha 5 - Stodůlky.

4.      Doba plnění:

Zahájení prací   	1. 4. 2019

Dokončení prací  	 doplní uchazeč

5.      Návrh na uzavření smlouvy uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo, který musí obsahovat:

- ustanovení, že smlouva je přístupnou listinou pro členy bytového družstva Rotavská

- podstatné náležitosti smlouvy, cena, záruční podmínky, platební podmínky, doba realizace díla, seznam subdodavatelů

- údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy (kopii živnostenského listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku).

6.      Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny bodovým systémem s přihlédnutím k ekonomické vhodnosti dle následujících kritérií:

- nabídková cena

- reference (alespoň jedna reference za obdobnou zakázku)

- výše zálohy

- termín plnění

7.        Závazné podstatné náležitostí nabídky, závazky a jiná ujednání :

- reference o významných zakázkách za poslední 2 roky (obdobného charakteru)

- provedení díla předem stanoveným způsobem a technickými postupy

- uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží ověřené kopie těchto dokumentů:

živnostenský list, u právnických osob též výpis z obchodního rejstříku

- dodržení požadované doby plnění

- Doklad o pojištění firmy

- Příslušné certifikáty, prohlášení o shodě pro použité materiály

8.      Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek je 21 kalendářních dnů a počíná běžet dnem 20.2.2019. Nabídku uchazeč zašle na adresu Jaroslava Foglara 1332/6 do 13.3.2019.

Nabídka musí být označená výrazem a názvem takto:

NEOTVÍRAT

„ZAKÁZKA „

„Výměna vstupních portálů BD Rotavská“

9.      Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 31 kalendářních dnů, která začíná běžet 
dne 14.3.2019, tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

10.      Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Rostislav Korbel, správa BD Rotavská, družstvo, tel: 603 418 441 e-mail: korbel@korbelfc.cz

11.      Zadávací dokumentace, nahlédnutí do dokumentace, prohlídka místa plnění, sdělení informací

Prohlídka místa plnění zakázky, sdělení dalších informací, bude uskutečněno na základě písemné žádosti přes e-mail: korbel@korbelfc.cz (nebo tel: 603 418 441) a to s minimálním předstihem 2 pracovní dny.

12.  Práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky nebo odmítnout všechny předložené nabídky

- Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny zájemce jen před uplynutím lhůty.

- Zadavatel nabídky zhotovitelům nevrací

- Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí, uchazeči předkládají své nabídky bezplatně

- Zaměření rozsahu prováděných požadovaných prací provede zhotovitel bezplatně v rámci předložení nabídky.  Případné zvýšení ceny opravy způsobené chybným zaměřením ploch jde k tíži zhotovitele (cenu opravy nelze z tohoto důvodu navýšit).

- Pokud nabídka nebude obsahovat požadované údaje poptávky, nebude komisí hodnocena a bude vyloučena z výběrového řízení.

V Praze dne 20.2.2019

Za zadavatele               					Petr Opěla

Předseda BD Rotavská, družstvo

SEZNAM DODAVATELŮ, KTEŘÍ BUDOU OSLOVENI + web www.bdrotavska.cz

| NÁZEV ZAKÁZKY | „Výměna vstupních portálů BD Rotavská“ |
| --- | --- |

- JIS, spol. s r.o.

Na Sadech 222

252 25 Zbuzany

IČO: 44268467,  DIČ : CZ44268467

hlinik@jis.cz

VEKRA a.s.

Svornosti 3321/2
150 00 Praha 5 – Smíchov

smichov@vekra.cz

- OKNOSTYL group s.r.o.

Bělohorská 277b
169 00 Praha 6

IČO: 27689719

praha@oknostyl.cz

Za zadavatele               					Petr Opěla

Předseda BD Rotavská, družstvo